# 无线电干扰源的有界误差定位与联合搜索清除

# 摘要

无线电干扰源自动清除需要同时解决带误差方位观测下的定位、未知频道的搜索以及移动与检测动作的时间分配。针对半径1800 m圆形区域内的干扰源，本文建立有界误差定位模型，并在此基础上构建联合搜索、追踪与清除算法，以源级清除率、整局全清率和平均定位清除时间评价其效果。

针对问题一，将每次示向度的±1°误差转化为两条半平面约束，通过凸多边形裁剪得到定位区域，利用旋转卡壳计算区域直径，并以最小包围圆判断直径圆的覆盖性。证明直径圆一般不能覆盖定位区域。在三测点构造算例中，定位区域直径为40.748 m，最小包围圆半径为22.600 m，大于直径的一半20.374 m，与理论结论一致。

针对问题二，建立优先满足可靠接收、再压缩定位区域的第二测点选择模型。对源位置与测向误差进行离散枚举，按未获方向观测比例、最大后验直径、平均后验直径及移动距离依次排序，输出一组可替换的候选点。在150个源位置假设和1009个测点候选的算例中，得到51个离散零漏测候选，推荐其中11个；最优网格点为(1000,100) m，其枚举最大后验直径为110.854 m。

针对问题三，将同点多频道扫描与跨源追踪分开调度，以当前定位区域的代表点建立开放路径，并在获得新观测后更新路线。100局同种子配对仿真中，联合策略与基线均全清，平均定位清除时间由382.85 s/源降至315.84 s/源，逐局相对节时的均值为17.94%。在10至16源各100局的分层测试中，9100个源全部清除；七局官方演练累计清除95/95个源，其中最快全清演练为229.06 s/源。

针对问题四，在搜索信念中加入定向朝向和接收半径，以覆盖粒子统计未发现源概率，并构建源级漏检风险与任一剩余源概率的双风险停止模型。全清优先配置在固定16源500局中全部清除，平均357.58 s/源；在混合源500局中源级清除率为99.9846%、全清率为99.8%。速度配置source-98在另一批混合源300局中达到98.9824%的源级清除率和453.40 s/已清源，但全清率降至87.33%。结果说明联合路径规划能够降低重复移动，而概率提前停止存在明确的可靠性代价；现有实验成功率不构成任意场景全清的证明。

关键词：交会定位；有界误差；第二测点选择；开放路径；未知源数；定向干扰源

# 1 问题重述

## 1.1 问题背景

干扰源精准定位需要在有限观测条件下逐步接近目标。人工排查依赖操作者对方位和信号有无的判断，若由机器狗承担任务，就需要将这些判断转化为可执行的观测更新、动作选择与结束条件。题目给出的测向机提供示向度而不直接返回距离或真实位置，且同一地点的示向误差固定，因而必须利用不同位置的观测获得新的几何信息[1]。

目标分布区域为以原点为圆心、半径1800 m的圆域，横轴正向为正东、纵轴正向为正北。干扰源各占一个不同频道，频道编号属于1至20；第三、四问源数均在10至16之间。有效接收半径位于1000至1500 m。全向源在360°内辐射，定向源仅在朝向两侧各90°的闭半平面内辐射。源位置和类型均不通过运行接口公开。

## 1.2 需要解决的问题

问题一要求由多个检测点及示向度确定交会定位区域，计算区域内最远两点的距离，并判断以该距离为直径的圆能否覆盖区域。问题二要求根据第一次示向度选择第二检测点，给出较好定位效果对应的候选区域。

问题三要求在全向源数量未知时，从原点、频道1出发自动定位并清除全部干扰源，在全清前提下缩短总时间。问题四将源类型扩展为全向与定向混合，其余条件与问题三相同。两问都需要报告演练效果，并分别给出三次正式测试的案例编码、清除数量、平均定位清除时间和程序运行时间。

## 1.3 动作约束与优化目标

机器狗以5 m/s沿直线移动，停下后才能检测。每次检测耗时5 s，检测频道改变时另耗时1 s；光学精确定位耗时3 s，成功后激光清除再耗时2 s。光学清除要求到源的距离不超过20 m，且不受定向覆盖角度影响。检测位置到源不超过5 m且位于其信号覆盖范围内时，接口返回近距离状态而非示向度[1–3]。

本文将题面目标写成在完成全部清除的条件下最小化动作总耗时。概率停止配置用于研究有限观测下的实现取舍，其经验可靠率必须与时间同时报告。98%的源级清除率属于速度实验的约束设定，不作为题面全清要求的替代。

# 2 模型假设与符号说明

## 2.1 模型假设

第一，采用题面给定的平面定位条件，机器狗位置输入准确，忽略设备高度差；不再引入未经给定的GPS误差模型。第二，源位置、频道、接收半径与定向方向在一局内保持不变，各源互不干扰。第三，示向误差仅受±1°约束，几何定位不假设误差服从正态分布，也不把同点重复检测视为独立样本。

第四，按官方接口允许的直线运动规划路径，机器狗可以离开目标圆域；1800 m约束的是源的位置，不是机器狗的运动边界。第五，自建模拟器为进行重复实验，另设源数在10至16间均匀抽样、位置在圆内按面积均匀分布、频道无放回抽样、接收半径均匀分布。第四问通常按0.5概率生成定向源，朝向均匀分布。上述分布属于代理仿真假设，不是对官方随机生成机制的断言。

第六，计算中用内接多边形近似圆盘，用有限隐状态样本近似搜索后验。因此，多边形计算的数值精度和概率模型的分布误差分别讨论；有限样本内零漏测不能直接推出连续空间内绝对保证。

## 2.2 符号说明

表1 主要符号与单位

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Si | 第i次检测位置 | m |
| Gj | 频道j对应干扰源真实位置 | m |
| θi | 含误差示向度 | ° |
| ε | 示向误差上界，取1° | ° |
| Ωm | m次有效示向后的定位可行域 | — |
| D, R* | 区域直径、最小包围圆半径 | m |
| N, C, k | 真实源数、已清除数、已发现频道数 | 个 |
| L, T | 总移动距离、虚拟总时间 | m，s |
| M, F | 检测次数、检测换频次数 | 次 |
| Aclr | 光学精确定位尝试次数 | 次 |
| q | 一个潜在源未被已有扫描发现的模型概率 | — |
| P0, R,ρ | 无剩余源后验、剩余源期望、比例风险指标 | — |
| η,α | 比例风险预算、任一剩余源概率预算 | — |

# 3 问题分析与总体求解思路

## 3.1 四问的递进关系

第一问首先解决“观测允许源在哪里”。若直接交会两条中心射线，将丢失有界误差所形成的区域；区域直径和最小包围圆半径承担不同的几何任务，需要分别计算。第二问进一步解决“下一次从哪里观测”，应同时考虑接收能力和交会角，不能只选择与第一条示向线正交的位置。

第三问新增多频道和未知源数后，单源最短追踪不一定带来全局最短时间。若每发现一个源立即追踪，然后返回旧检测点继续扫其他频道，会反复支付往返成本。需要先收集同点信息，再对已发现源联合排序，并利用清除后的位置继续发现新源。

第四问中，未收到信号既可能源不存在，也可能超出半径或落在定向背面；追踪时信号突然消失，也不能简单解释为走远了。搜索必须处理类型和朝向的不确定性，同时在“继续证明没有剩余源”和“提前结束”之间建立明确的风险关系。

## 3.2 总体方法

本文采用统一的几何定位内核和分层控制结构。观测层记录有效示向、近距离反馈、无信号位置与清除结果；几何层更新每个已发现频道的可行区域；搜索层评价未发现频道在候选点的可见性；路线层联合决定跨源服务顺序；执行层通过HTTP接口串行发送动作，并以响应更新时间和状态。

第一、二问用于给出几何解释和可执行选点方法。第三、四问沿用有界误差几何，但在线控制使用较低成本的候选追踪与路线重规划，不在每一步完整重跑第二问的1009点枚举。这样既保留几何依据，也控制多源任务的计算开销。

【图1待绘：四问关系与在线控制流程。标清几何更新、候选生成、联合路线、动作反馈和停止判断的循环，以及第四问新增的定向可见性模块。】

# 4 基本模型

## 4.1 示向约束与定位区域

记单位方向向量为u(θ)=(cosθ,sinθ)。检测点Si的观测给出以θi为中心、半角为ε的扇形约束。令二维叉积为[a,b]=axby−aybx，其两个边界半平面可写为

[u(θi−ε),p−Si]≥0,[u(θi+ε),p−Si]≤0.  (1)

因此仅由方位和目标圆域形成的凸可行集为

Ωmang=B(0,1800)∩i=1mWi.  (2)

若进一步利用收到信号意味着距离不超过1500 m，可增加接收圆盘约束，得到

Ωmaug=Ωmang∩i=1mB(Si,1500).  (3)

问题一数值算例使用式(3)。在线几何函数localization_polygon实现式(2)，保留较宽的凸区域。示向度还意味着距离大于5 m，但删除近距离圆盘会使区域不一定凸；本模型保留该小区域作为凸松弛，在动作执行时单独处理near反馈。上述集合是定位不确定性的表示，不能用其中心直接替代真实位置。

## 4.2 完整动作计时

从位置p移到s并检测频道j，若当前测向频道为c，合法检测动作的虚拟耗时为

ΔTmeas=sp5+5+1(j≠c).  (4)

清除指令不切换测向频道，失败只消耗3 s光学定位时间，成功再增加2 s。因而整局总时间可分解为

T=L5+5M+F+3Aclr+2C.  (5)

式(5)既用于评价动作，也用于核对日志：失败清除不是5 s，清除动作也不能算一次频道切换。程序计算和HTTP通信产生的现实耗时另行统计。题目进入接口后最多允许运行20分钟，并受25分钟测试窗口的实际剩余时间限制；虚拟时间通常不构成紧约束，防循环上限为100小时。

## 4.3 状态与观测更新

每个频道维护未发现、已发现未清除和已清除三种状态，并保存有效示向序列。收到direction时追加检测点和示向度，裁剪定位区域；收到near时在当前位置尝试光学清除；收到no_signal时保存负观测，但不直接把该频道标为不存在。只有clear返回success后才更新清除标记。

真实源位置只在自建模拟器内部或离线评价时使用。运行中的候选点与路线代价来自观测历史，不能从演练结束后的统计信息回填到该局决策。实际总源数也只在演练结束后用于计算清除比例。

## 4.4 评价口径

题面定义第e局的清除比例和平均定位清除时间分别为

re=CeNe,te=TeCe.  (6)

多局主表使用te的算术平均，并同时给出源级清除率与整局全清率：

t=1Ee=1ETeCe,rsrc=eCeeNe,rall=1Ee1(Ce=Ne).  (7)

为比较总体工作量，另给出τN=eTe/eNe。该统计按真实源数加权，不能替代题面te。即使所有源全清，只要各局源数不同，t与τN也可能不同。若清除数为零，题面平均时间无定义，应将该局单独报告为失败，不通过删掉失败局降低均值。

# 5 问题一的定位区域直径与覆盖判定

## 5.1 定位区域构造

目标圆域先用720边内接正多边形表示，接收圆盘使用360边近似；每个示向约束转换成式(1)后依次裁剪。对一条边的两个端点，根据其位于半平面的内外关系决定保留端点或插入交点，直到完成全部边界处理。这属于逐半平面裁剪的实现方式。

若连续观测后区域为空，表示在当前误差边界和数值近似下观测不相容，不能继续输出一个虚假的定位点。若区域退化为点或线段，则分别令直径为0或线段长度。一般情况下，输出逆时针顶点序列，供后续直径和包围圆计算使用。

## 5.2 旋转卡壳求直径

设凸多边形顶点为v0,…,vn−1，定位区域直径为

D=max0≤i,j<n‖vi−vj‖.  (8)

由于距离在凸组合下不超过相应顶点距离的最大值，最远点对可在顶点中寻找。若枚举全部点对，需要平方级时间。旋转卡壳沿凸多边形边界移动一对平行支撑线，通过对踵顶点计算候选距离，可在得到有序凸顶点后将复杂度降为线性[4]。

具体实现对每条边vivi+1，单调推进另一指针j，使三角形面积[vi+1−vi,vj−vi]不再增大；比较vivj和vi+1vj两组距离，保存最大值及端点。面积和距离比较中采用浮点容差，并显式处理少于三个顶点的情况。

## 5.3 直径圆能否覆盖区域

设最小包围圆圆心与半径满足

R*=mincmaxp∈Ωm‖p−c‖.  (9)

任意覆盖圆必须覆盖一对距离为D的最远点，所以其半径不小于D/2。存在直径恰为D的圆覆盖区域，当且仅当R*=D/2；数值实现用R*≤D/2+δnum判断。最小包围圆采用随机增量方法：新顶点位于当前圆外时，以该点作为边界点重新求圆，圆最终由两个或三个边界点决定[5]。

一般凸区域不满足此条件。以边长为D的等边三角形为例，其最小包围圆半径为D3，严格大于D/2。因此不能用区域直径的一半充当覆盖半径，也不能仅因D≤40 m就直接宣称存在一个20 m半径的圆覆盖整个区域。后续控制采用最小包围圆半径判断局部清除范围。

## 5.4 构造算例验证

设置真实源为(500,400) m，三个检测点分别为(−500,0)、(400,−600)、(−200,1000) m，叠加0.6°、−0.7°、0.3°固定示向误差。所得读数为22.401409°、83.589407°、319.698705°。该组数据用于算法验证，不属于官方给定测试案例。

表2 问题一构造算例结果

| 评价量 | 数值 |
| --- | --- |
| 定位区域面积/m² | 673.003 |
| 定位区域直径/m | 40.748 |
| 直径的一半/m | 20.374 |
| 最小包围圆半径/m | 22.600 |
| 直径圆能否覆盖 | 不能 |

该区域为凸四边形。最远端点约为(497.471,429.101) m和(529.002,403.291) m；最小包围圆中心为(507.042,408.628) m。圆半径22.600 m超过20.374 m，说明即使准确算出了直径，还必须单独解决覆盖问题。

【图2待绘：三条有界示向扇形的全局交会图与局部放大图。局部同时画真实源、四边形、最远点对、直径圆及最小包围圆，并突出未被直径圆覆盖的部分。】

# 6 问题二的第二检测点选择

## 6.1 接收约束与交会几何

第二次有效方向观测需要落在源的接收范围内。当实际接收半径未知时，1000 m是对所有允许半径均成立的距离上限。给定首次可行域Ω1，理想可靠接收区域可写为

Crec=g∈Ω1B(g,1000).  (10)

式(10)表明候选点必须同时接近首次可行域的近端和远端。另需考虑5 m以内只能获得near而非方向读数。对单纯的第二次方向定位任务，这种结果单独计入“未获第二示向”；对实际清除任务，它是可以直接清除的有利结果，不能等同于源未发现。

两条中心示向线的交点对误差的放大与交会角有关。由方位函数对位置求导可得第i次观测的局部导数行为(−sinθi,cosθi)/ri，两行组成的矩阵行列式绝对值为|sinα|/(r1r2)。交会角接近0°时该矩阵接近奇异；在距离相当条件下，较大交会角有利于减小误差放大。但这仅解释候选点的几何趋势，最终还需接收约束和完整区域计算。

## 6.2 离散稳健选点模型

在首次可行域内取源位置假设集H，在候选点集合C内取第二点s。对每个g∈H及误差样本e∈{−1∘,0,1∘}构造模拟第二示向，调用问题一的半平面裁剪得到后验区域。定义未获有效第二方向的比例为pnd(s)，对获得有效方向的样本计算直径最大值和平均值：

Dmax(s)=maxg,eD(Ω2(s,g,e)),D(s)=meang,eD(Ω2(s,g,e)).  (11)

评价键按字典序排列：

J(s)=pnd(s),Dmax(s),D(s),‖s−S1‖.  (12)

先最小化无法获得第二示向的比例，再最小化定位范围的最大值，随后比较平均范围和移动距离。代码中超过1000 m、距离不超过5 m或数值后验为空的样本计入第一项。第二次更新只增加示向半平面，未利用所有无信号信息对源类型或半径作后验反演，因此属于保守且便于执行的选点方式。

这里的“最大值”是有限假设与三个误差样本上的枚举最大值。它不等价于所有连续源位置和连续测向误差下的数学上确界；也不能仅根据当前网格的最优点宣称连续空间全局最优。

## 6.3 推荐候选区域生成

算法先计算全部候选的评价键，再抽取pnd=0的点集，在其中保留Dmax位于较小20%的一组点，作为推荐候选集合。若该点集为空，则依次采用字典序排序靠前的候选，同时报告其未获示向风险，不擅自宣称保证接收。

第二点一般位于首条示向线两侧、能形成较大锐交会角的位置。对于实际路径约束，可在推荐点中选择移动距离较小的点；如果将来加入障碍地图，则需要重新计算可达距离。当前题面允许直线移动，本文数值结果使用欧氏距离。

## 6.4 数值结果

标准化算例取首次检测点(0,0) m、示向度35°。沿首次扇形按50 m距离步长及−1°、−0.5°、0°、0.5°、1°角度偏移生成150个源假设；在1800 m圆域内以100 m间距生成1009个候选点。计算得到51个离散零漏测候选，推荐其中11个，其枚举最大直径阈值为134.677 m。

表3 问题二排名前五的候选点

| 排名 | 第二测点/m | 枚举最大直径/m | 枚举平均直径/m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (1000,100) | 110.854 | 55.976 |
| 2 | (1000,200) | 111.285 | 59.747 |
| 3 | (1000,0) | 111.567 | 54.421 |
| 4 | (1000,-100) | 112.232 | 54.309 |
| 5 | (400,900) | 114.454 | 55.419 |

最优点为(1000,100) m，移动距离1004.988 m，枚举平均直径为55.976 m。相邻的(1000,200)与(1000,0) m结果接近，说明可提供多个替换位置。另设固定测距的交会角算例，10°、30°、60°、80°、90°对应的直径分别为354.620、115.266、59.709、46.687、42.626 m，符合近乎平行时误差放大的几何分析。

【图3待绘：第二点候选区域。显示首次扇形、51个离散零漏测点、11个推荐点及最优点，明确100 m网格。图4待绘：交会角与后验直径曲线，数据来自固定测距敏感性算例。】

# 7 问题三的全向源联合搜索与清除

## 7.1 多源调度中的时间耦合

全向源没有方向盲区，但其数量与频道未知。搜索代价不仅来自走到目标附近，还来自在尚未发现的频道上不断检测。若在同一检测点测得一个频道后立即长距离追踪，再回到该点测下一频道，移动次数会随发现源数增长。本文先完成同点需要的频道检测，再对所有已发现源统一安排追踪顺序，减少这种往返。

在原点从频道1连续扫描20个频道，检测和换频就需100+19=119 s，尚未计入移动与清除。由此可见，算法不能只优化欧氏路线长度，必须把扫描、追踪和清除的完整动作成本一并纳入。

## 7.2 搜索候选与未发现源信念

在目标周围建立基础覆盖格点，并加入较密的候选点。对每个候选检测位置，计算它能够覆盖的潜在源状态，用新覆盖状态数除以移动和剩余频道检测的估计时间，得到搜索价值：

U(s)=Δnvis(s)‖s−p‖/5+6max(1,nunknown).  (13)

其中分母的每频道6 s是候选排序用的近似代价；实际计时仍严格按式(4)。第三问把隐状态中的定向概率设为0，其他搜索模块与第四问共用。可见状态以位集编码，候选覆盖与当前未覆盖状态做位运算，减少重复距离计算。

在发现不足10个源时，题面最小源数已说明任务尚未完成，优先选择式(13)较大的点。发现达到10个后，算法模拟补充扫描直到达到停止后验，先选一组覆盖点，再计算从当前位置出发、不返回起点的短路线。选点数不超过10时使用精确开放路径，更多时使用最近邻加2-opt改善。每次默认只执行计划的第一步，再结合新观测更新计划。

## 7.3 跨源联合路线和单源追踪

每个已发现频道的代表点由当前观测决定。只有一次示向时，沿示向射线做48段数值积分，以径向面积因子和可接收概率形成距离估计；多次示向时，可由区域质心估计目标位置。在joint配置中，满足条件时使用最小包围圆中心作为跨源路线代表点，它仅用于估计路程，不是隐藏坐标。

设待服务频道有m个，从当前点到各代表点的成本为d0j，频道i到j的服务成本为dij。固定当前位置、自由终点的路径采用子集动态规划：

F(A,j)=mini∈A⧵{j}{F(A⧵{j},i)+dij},F({j},j)=d0j.  (14)

从所有最终终点中取最小值即可得到该代价矩阵下的开放路径。动态规划时间复杂度为O(m22m)、存储复杂度为O(m2m)；待服务源最多16个，适合此类小规模精确排序。该精确性仅针对当前代表点成本，不意味着整个部分可观测任务的全局最优。

接近一个源时，控制器持续测向并更新区域。默认单次示向前进尺度为350 m，多次示向后的追踪尺度为125 m。最小包围圆半径不超过19 m时，可在其圆心尝试清除；至少两次示向且半径不超过75 m时，允许到面积质心尝试提前清除，但75 m不是清除保证范围，失败后继续获得新观测。near反馈则触发当前位置清除。每次成功清除后，若当前位置扫描未发现频道的收益足够高，就复用该位置获得新信息。

joint的停止阈值为模型全发现后验0.998。程序还要求没有已发现而未处理完的源；发现达到16个时，利用题面源数上限结束额外发现扫描。0.998属于有限信念近似下的经验提前停止阈值，因此下文报告测试全清，不将其表述为任意输入的确定性保证。

## 7.4 独立仿真与最优候选效果

先在相同100个随机场景上比较原分阶段策略与joint。两者均清除全部源，joint在96%的场景中更快。平均定位清除时间、路程与检测数如下。

表4 问题三同种子策略比较

| 策略 | 全清率 | 平均T/C s/源 | 平均路程 km | 检测次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分阶段基线 | 100.00% | 382.85 | 19.72 | 143.43 |
| 联合策略joint | 100.00% | 315.84 | 13.62 | 204.13 |

逐局相对节时的平均值为17.94%，与“两个总均值直接相除”的统计含义不同。联合策略的检测数增加，但平均路程明显下降，说明额外同点观测换来了更少的往返移动；最终总虚拟时间仍降低。

进一步按真实源数10至16各生成100个场景检验joint，结果见表。每组固定同一个策略配置，既不混合不同模型，也不按测试结果为每个场景临时选择最快模型。

表5 问题三joint源数分层结果

| 真实源数 | 源级清除率 | 全清率 | 平均T/C s/源 | 整局时间 s | 路程 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 100.0000% | 100.00% | 403.12 | 4031.22 | 13.71 |
| 11 | 100.0000% | 100.00% | 365.85 | 4024.38 | 13.79 |
| 12 | 100.0000% | 100.00% | 336.18 | 4034.14 | 13.76 |
| 13 | 100.0000% | 100.00% | 305.40 | 3970.17 | 13.58 |
| 14 | 100.0000% | 100.00% | 285.76 | 4000.61 | 13.73 |
| 15 | 100.0000% | 100.00% | 271.94 | 4079.08 | 14.10 |
| 16 | 100.0000% | 100.00% | 225.99 | 3615.87 | 12.33 |

700局共包含9100个源，清除9100个；源级清除率为100.0000%，整局全清率为100.00%。逐局平均定位清除时间为313.46 s/已清源，按真实源加权的时间为305.01 s/真实源。

10至15源场景的整局总时间相近，增加源数会摊薄为确认剩余频道所付出的搜索时间；16源达到上限后无需继续证明“是否还有一个源”，因此每源耗时更低。不能仅挑16源档的225.99 s/源替代所有未知源数的平均表现。

【图5待绘：100局同种子基线与joint的时间散点及代表性同场景路径。图6待绘：七局官方joint演练的累计成功清除曲线，完整保留不同源数的信息。】

## 7.5 官方演练与正式测试记录

七局joint官方演练结果如下。程序运行时间取模拟器最终统计的毫秒字段，平均定位清除时间由官方虚拟时间除以已清除数计算。

表6 问题三官方演练结果

| 演练案例编码 | 清除数/真实数 | 平均T/C s/源 | 官方运行时间 s |
| --- | --- | --- | --- |
| DCW9-EGMB-UNUX-6RA6 | 15/15 | 248.24 | 2.868 |
| NVMY-U5QC-T3DK-FF3B | 15/15 | 263.44 | 3.628 |
| JN32-MS93-XF4S-HV4Z | 13/13 | 294.32 | 2.822 |
| JT9H-KEYJ-D9A3-HYM8 | 15/15 | 266.68 | 2.814 |
| GF3A-DJMD-FMAE-XC5Z | 12/12 | 336.48 | 2.632 |
| FWQZ-JJ8R-FERY-Q4PV | 10/10 | 408.25 | 2.508 |
| UCGP-KDRV-MB47-V49X | 15/15 | 229.06 | 2.418 |

七局均全清，累计清除95/95个源。逐局T/C均值为292.35 s/源，累计总时间除以累计源数为284.82 s/源。最快样本run010为15/15全清，虚拟总时间3435.957 s、平均229.06 s/源，官方程序运行时间2.418 s。这一局是最佳演练案例展示，七局整体结果用于说明重复运行表现。

三次正式测试按题面原表格式另列。演练可以反复进行，而正式测试每题仅三次，二者案例不能混用。

表7 问题3正式测试结果

| 测试案例编码 | 清除干扰源个数 | 平均定位清除时间/s | 程序运行时间/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 正式测试1 待填 | 待填 | 待填 | 待填 |
| 正式测试2 待填 | 待填 | 待填 | 待填 |
| 正式测试3 待填 | 待填 | 待填 | 待填 |

# 8 问题四的定向源搜索与风险控制

## 8.1 定向可见性的隐状态表达

第四问每个潜在源的隐状态写为z=(x,y,R,d,ϕ)，分别代表位置、有效半径、是否定向和朝向。位置s能够收到该状态信号的条件为

V(s,z)=1(‖s−G‖≤R)1d=0 或 |wrap(arg(s−G)−ϕ)|≤90∘.  (15)

这里使用从源指向检测点的向量s−G，不能误用相反方向。定向源的总覆盖角为180°。运行模型通常使用8192个低差异隐状态样本，另设一组验证样本估计停止风险；规划可见性中将半径缩小10 m、半角缩小12°以保留余量。这些余量是模型参数，不是仪器误差的新规定。

若扫描集合为S，则潜在源始终没有被扫描看到的比例估计为

q(S)=1−s∈SV(s)K,  (16)

其中V(s)为可见样本的索引集合，K为样本数。搜索用这一全局覆盖信念评价未发现频道，已发现频道仍保留独立的示向与无信号记录。独立验证样本有助于降低对规划样本的过度适配，但不能消除有限样本和先验不匹配的误差。

## 8.2 基础格点覆盖与全清边界

基础搜索格点间距取700 m。源位于某个方格内时，到该格四个顶点的距离均不超过7002<1000 m。若四个顶点都落在源的定向覆盖半平面之外，则它们的凸包也在该半平面之外，与源位于方格内矛盾。因此至少一个格点既满足最小接收半径，又位于闭覆盖半平面内。格点扩展至源分布圆域外，可以覆盖边缘源。

这一论证说明完整执行基础格点扫描具备几何发现能力。当前快速策略会在覆盖完成前按后验停止，所以不能把“基础格点可覆盖”直接写成“提前停止策略也保证全清”。完整发现后还需保证各个已发现源得到成功清除反馈。本文据此将覆盖依据、快速策略和实测可靠性分别论述。

## 8.3 定向失信号恢复与路线成本

在全向场景中，接近源通常改善可接收性；定向场景却可能在越过覆盖边界后失去信号。程序保存最后有效示向位置及射线，在后续no_signal时，沿保留射线定位可能越过的区间，执行回溯、局部探测或光学清除尝试。清除不依赖发射方向，因此在靠近源而方向测量失效时，适当的局部清除可解除追踪僵局。

具体恢复过程先在上一个有效点至失败前进点之间尝试射线区间清除；未成功时，从上一个有效点沿原方位偏转±25°、±55°作对称探测，探测距离限制在50至200 m。若恢复方向观测，前进步长缩至原来的75%；若仍无方向，则逐步减半，最低到12.5 m。若新旧方向单位向量内积小于−0.25，说明有越过目标的迹象，后续步长也减半，最低到8 m。单次追踪过程最多进行64轮，以便失败后把控制权交回全局搜索，而不是在同一目标附近无限循环。

跨源路线也考虑这种恢复代价。设从当前位置p服务源j的代表点为gj，回到有效示向附近的恢复点为bj，模型估计直接交接可见概率为vj，则服务距离近似为

d(p,j)=vj‖p−gj‖+(1−vj)(‖p−bj‖+‖bj−gj‖).  (17)

式(17)用于构建式(14)的有向代价矩阵。其意义是对容易失信号的交接增加预期恢复成本，避免只按代表点欧氏距离选择表面上最近的源。程序仍以实际观测和清除结果执行状态转换，模型概率本身不代表清除成功。

【图7待绘：定向覆盖半平面、两类no_signal原因及最后有效射线上的恢复过程。特别标出光学清除可在信号盲区内成功。】

## 8.4 未知源数后验与双风险停止

令已发现频道数为k。假设源数先验在10至16均匀分布、源频道从20个中无放回均匀选择，各潜在未发现源的漏检事件用同一概率q近似。给定候选总源数n，其未归一化后验权重为

wn=20−kn−k20nqn−k,n=max(10,k),…,16.  (18)

式(18)利用了未发现频道的空观测信息，但没有建模官方未知生成分布的全部细节，是控制器使用的近似后验。归一化后可得无剩余源概率与剩余源期望：

P0=wknwn,R=n(n−k)wnnwn.  (19)

当k小于10时P0=0；当k达到16时P0=1。比例风险指标定义为

ρ=Rk+R.  (20)

该指标是期望剩余数与期望总数之比，一般不等于期望漏源比例E[R/N]。旧配置只要求ρ≤0.04，容易在k=15时认为“还可能有最后一个源”的占比很小而停止。例如剩余源存在概率约0.6时，该比例只有约3.85%，仍可能通过4%阈值。

为抑制这一现象，新配置同时限制任一剩余源概率，并要求没有已发现未清除频道：

ρ≤η,1−P0≤α,C=k≥10.  (21)

source-efficient v2取η,α)=(0.04,0.10；source-98取0.040.25。搜索前瞻和最终停止检查使用同样的条件，避免规划目标与退出条件不一致。全清优先conservative直接要求P0≥0.998。上述阈值控制模型风险；所有有限风险提前停止配置都可能漏源。

## 8.5 候选配置的实测比较

先在相同500个固定16源场景和500个混合源场景上比较基线、conservative和balanced。表中时间全部为逐局题面TC的均值。

表8 问题四同批候选配置比较

| 场景 | 配置 | 源级清除率 | 全清率 | 平均T/C s/源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定16源 | 原基线 | 100.0000% | 100.00% | 361.48 |
| 固定16源 | conservative | 100.0000% | 100.00% | 357.58 |
| 固定16源 | balanced | 99.9625% | 99.40% | 344.76 |
| 混合源 | 原基线 | 99.9846% | 99.80% | 622.68 |
| 混合源 | conservative | 99.9846% | 99.80% | 618.08 |
| 混合源 | balanced | 99.9537% | 99.40% | 552.96 |

conservative在这两批样本中的清除率与原基线相同，并降低平均耗时；balanced进一步缩短时间，但全清率下降。由于源级清除率接近100%时仍可能有若干局漏掉最后一个源，必须同时考察整局全清率，不能只根据源级清除率选择配置。

双风险配置使用另外的300+300独立场景验证，速度与可靠性结果如下。不同验证批次的绝对均值用于描述候选表现，不当作同种子因果消融。

表9 问题四双风险配置独立验证

| 场景 | 配置 | 源级清除率 | 全清率 | 平均T/C s/已清源 | ΣT/ΣN s/真实源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合源 | v2 α=0.10 | 99.7233% | 96.33% | 496.50 | 479.95 |
| 固定16源 | v2 α=0.10 | 99.7917% | 96.67% | 334.91 | 333.97 |
| 混合源 | source-98 | 98.9824% | 87.33% | 453.40 | 436.72 |
| 固定16源 | source-98 | 98.9792% | 85.33% | 325.72 | 321.62 |

source-98混合源测试累计清除3891/3931个源，固定16源测试清除4751/4800个源。其源级清除率约98.98%，但整局全清率仅约85%至87%。在已有以约98%源级可靠率换取速度的候选中，该配置具有较好的验证结果；就题面“确保全部清除”目标而言，它只能作为风险敏感性实验，不能称为满足题意的最优策略。

【图8待绘：同批配对配置的可靠性—耗时前沿，固定16源与混合源分面；另列双风险配置的独立验证面板。同时显示源级清除率和全清率。】

## 8.6 官方演练中的失败分析与改进

旧source-efficient v1在四局演练中累计清除50/52个源。两个10源场景全清，而两个16源场景均在发现15个后停止，表明只约束比例风险会掩盖“很可能还剩最后一个源”的失败模式。这促成了式(21)中的任一剩余源概率约束。

以下列出相关演练及双风险配置的完整运行统计，保留漏源样本，不只挑速度最好或恰好全清的局。

表10 问题四相关官方演练结果

| 演练案例编码 | 配置 | 清除/真实 | 平均T/C s/源 | 官方运行 s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W4FB-UFDU-PJP3-CQJT | v1 | 15/16 | 316.81 | 3.219 |
| 54KG-M3ZN-EQ9P-A5AJ | v1 | 10/10 | 630.86 | 2.514 |
| DN64-BF5Z-HGER-8Z89 | v1 | 15/16 | 298.48 | 2.281 |
| RRFA-DMZP-322C-H5NN | v1 | 10/10 | 583.85 | 2.870 |
| G7AW-PQJK-UC22-37P7 | v2 | 15/15 | 475.87 | 3.985 |
| XKMG-Z8EK-SFYN-ZP97 | v2 | 12/12 | 537.44 | 3.606 |
| BRRW-8WY4-53ZD-3UFQ | source-98 | 13/13 | 404.51 | 3.652 |

v2的两局分别清除15/15和12/12，说明双约束已接入官方接口，但样本量不足以证明消除了全部16源风险。source-98的一局清除13/13、平均404.51 s/源；该局实际全清，不代表该配置总体能保证全清。程序运行时间均远低于题目1200 s最大允许值。

表11 问题4正式测试结果

| 测试案例编码 | 清除干扰源个数 | 平均定位清除时间/s | 程序运行时间/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 正式测试1 待填 | 待填 | 待填 | 待填 |
| 正式测试2 待填 | 待填 | 待填 | 待填 |
| 正式测试3 待填 | 待填 | 待填 | 待填 |

# 9 灵敏度分析与模型消融

## 9.1 几何精度与清除阈值

圆盘多边形化和示向误差对定位区域的影响不同。对于半径r、边数n的内接正多边形，边中点处最大径向差为

Δr=r1cosπn.  (22)

1800 m圆用720边时该差约0.0171 m，1500 m接收圆用360边时约0.0571 m。它们远小于当前构造例中几十米的定位直径，但这不是交集直径误差的统一上界，尤其在近切和细长区域中仍需检查。由于采用内接近似，贴近真实圆边界的点可能被舍去；连续几何保证需要外包络或更严格误差控制。

两方位区域常呈细长形，路线中心的误差会影响跨源顺序。已有100局固定16源估计器实验中，两方位样本的面积质心位置误差均值/P95为190.5/919.2 m，最小包围圆中心为153.0/698.4 m。圆心作为路线代理可降低该批样本的尾部误差，但20 m内命中率并未同步全面提高，因此程序保留“圆心估路、受半径限制的质心试清除”这两种用途。

75 m阈值是经验性提前清除条件，19 m阈值则为20 m光学范围保留一定数值余量。两者不可混为“定位精度均达到20 m”。对失败清除，程序支付3 s后继续更新，不计为成功。

## 9.2 源数对搜索成本的影响

为了观察源数变化，对source-98另进行10至16源各100局的分层验证。该表研究速度配置的行为，与问题三全清结果并列分析，但不赋予相同的可靠性结论。

表12 问题四source-98源数分层结果

| 真实源数 | 源级清除率 | 全清率 | 平均T/C s/源 | 整局时间 s | 路程 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 100.0000% | 100.00% | 606.87 | 6068.68 | 21.85 |
| 11 | 99.1818% | 91.00% | 525.31 | 5728.00 | 20.38 |
| 12 | 98.8333% | 86.00% | 485.33 | 5750.28 | 20.49 |
| 13 | 99.0000% | 87.00% | 447.58 | 5757.58 | 20.64 |
| 14 | 98.7857% | 83.00% | 422.83 | 5844.61 | 21.14 |
| 15 | 99.0000% | 85.00% | 397.31 | 5894.97 | 21.45 |
| 16 | 98.8750% | 84.00% | 324.08 | 5115.89 | 18.27 |

700局共包含9100个源，清除9014个；源级清除率为99.0549%，整局全清率为88.00%。逐局平均定位清除时间为458.47 s/已清源，按真实源加权的时间为441.32 s/真实源。

第三问与第四问的16源档都较快，因为达到最大源数后，额外扫描的必要性消失。10至15源时则需要继续积累空频道观测。第四问的定向覆盖使同样一次no_signal提供的排除信息更弱，后段搜索成本随之增加。源数对每源耗时的影响不仅来自路线，也来自终止任务所需的信息。

【图9待绘：两问源数分层的时间、清除率和动作分解。第四问明确注明source-98速度配置；真实源加权时间与已清源时间分别标记。】

## 9.3 最后清除后的时间开销

在source-98官方run015中，最后一个真实源于3507.98 s被发现，于3844.58 s清除，任务在5258.58 s退出。最后清除之后仍耗时1414.00 s，占该局总时间的26.89%，并继续移动约5.83 km。该局总移动耗时占比为68.72%。

从事后日志看，这部分扫描未增加清除数；但在线时真实总源数不可见，不能直接删除该阶段后宣称同样可靠。后续优化应改进剩余源估计和补充扫描路线，并在同种子完整重跑中确认是否保持清除率，而不是仅从轨迹尾部截取一段作为可保证节省量。

【图10待绘：run015累计清除曲线和最后清除后的时间条，标明最后发现、最后清除、退出三个时刻以及26.89%的该局尾段占比。】

## 9.4 神经信念模型的离线消融

为检验学习方法是否能进一步减少搜索，已有实验以合法动作—观测历史训练128维GRU，联合预测剩余源数、下一发现时间和剩余任务时间。数据包含15000条轨迹、4844891个token，按12000/1500/1500划分训练、验证与测试；模型检查点约431 KB。训练按验证集完成概率Brier分数选择检查点，当前历史记录中的最佳为第20轮。

独立测试的完成概率Brier为0.0591。对固定记录轨迹进行提前停止评估时，第四问阈值0.97的全清率为98.7%，时间下降2.65%；阈值0.99的全清率为99.9%，时间下降仅0.017%。因此，在接近全清的约束下，该网络没有提供足够的虚拟时间改善，本文主控制器继续使用几何与覆盖后验模型。

此实验属于固定轨迹的离线停止消融，不是网络重新选择动作后的闭环测试；神经模型推理加快也不自动减少题目动作虚拟时间。将其保留在消融部分，有助于解释为何最终方法以解析规划为主，而不把神经网络作为没有任务收益支撑的核心模块。

# 10 模型评价与结论

## 10.1 模型优点

模型首先在观测层保留有界误差，使定位区域、直径和覆盖判断具备清楚的几何含义。第二点选择将可靠接收置于精度之前，能输出多个候选位置。多源调度通过同点信息采集和跨源开放路线减少往返，并将移动、检测、换频、失败光学定位分别计时，保证效率指标与执行过程对应。

在第四问中，定向隐状态使no_signal的多重解释进入搜索模型；双风险条件又分别限制剩余源占比和至少漏一个源的概率，直接回应了官方演练中15/16清除的失败现象。模型的每个模块均能追溯到实际代码入口和测试日志，便于复现与调整参数。

## 10.2 模型不足

首先，当前提前停止是基于有限粒子和指定先验的概率决策，不能在任意允许场景下保证全清。即使最保守已验证配置，混合源500局中仍出现一次漏检。题面要求全清，因此正式使用时必须明确处理这一残余风险；将概率阈值调高也不能代替连续覆盖与成功清除的完整论证。

其次，第二点搜索仅在离散候选与误差样本上优化，100 m网格及150个假设可能遗漏更优连续测点；内接圆近似也不能作为严格外包络。再次，自建模拟器的源数、位置与类型分布未必等同官方分布，仿真样本多并不能替代正式测试。不同官方演练的源数与布局不同，跨局耗时差异不能全部归因于策略更新。

最后，当前开放路径精确求解的是观测代理点和估计服务成本，目标在执行过程中持续变化，故整体任务仍是滚动启发式优化。未来可在既有框架内加强剩余源校准、连续覆盖验证和同场景闭环比较，而无需把未测量的改进写成已经实现。

## 10.3 结论

本文将单源交会定位、多源搜索和定向源恢复组织为一个共享观测状态的求解框架。第一问通过区域直径与最小包围圆给出覆盖判断；第二问在接收约束下输出稳健候选点；第三问的联合策略在同种子实验中保持全清并降低17.94%的平均逐局相对时间；第四问进一步揭示了停止风险与额外扫描时间的关系。

已有结果支持联合观测和路径调度的效率收益，也表明仅以高源级清除率评价策略会掩盖整局漏源。因而，全清优先配置和速度配置应分别给出结论，正式测试结果必须按实际案例及日志报告。

# 参考文献

[1] 2026年高教社杯全国大学生数学建模竞赛. B题 无线电干扰源的快速自动定位与清除[Z]. 2026. 本地题目文件及附录1—4.

[2] B题附件1. 模拟器使用说明[Z]. 2026.

[3] B题附件2. 机器狗与模拟器通信协议[Z]. 2026.

[4] Toussaint G T. Solving geometric problems with the rotating calipers[C]. Proceedings of IEEE MELECON, Athens, 1983: A10.02/1–4. 作者页面 https://www-cgrl.cs.mcgill.ca/~godfried/research/calipers.html .

[5] Welzl E. Smallest enclosing disks (balls and ellipsoids)[C]. New Results and New Trends in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science, vol 555. 1991: 359–370. https://doi.org/10.1007/BFb0038202 .

# 附录A 算法与实现说明

## A.1 交会定位算法

输入检测点与示向度序列，初始化目标圆多边形；对于每个有效方向，先按当前任务需要加入接收圆盘约束，再依次裁剪左右两个示向半平面。若为空则报告观测不相容；否则保持顶点逆时针顺序，运行旋转卡壳和最小包围圆算法，返回顶点、直径、最远点对、圆心、半径和覆盖判定。

## A.2 第二检测点算法

由首次观测得到区域并生成源假设和候选点。逐候选枚举源位置及误差，先检查是否取得方向观测，再计算后验直径，按式(12)排序。输出最优点及零漏测候选中直径较小的一组点，同时输出所用网格步长、假设数和误差集合。

## A.3 联合搜索控制流程

进入模拟器，读取实际剩余现实时间；初始化20个频道状态。

循环：

在当前候选点完成需要的频道扫描，记录方向、近距离与无信号反馈。

对每个已发现源更新示向多边形与路线代表点。

若有可清除源，构造服务成本矩阵，求开放路线并逐源追踪。

收到成功清除反馈后更新状态，必要时复用清除位置扫描未知频道。

若新发现频道，重新计算待服务路线。

若没有待清除源，按配置检查全发现后验或双风险停止条件。

若未满足停止条件，选择补充扫描点，并执行下一步。

结束时主动退出，保存合法动作和响应记录。

上面给出正常控制流程。实际程序还处理空可行域、失信号恢复、重复追踪无新增观测、现实截止时间和接口拒绝等情况；未成功清除的频道不能改为成功状态。

## A.4 参数与代码对应

表13 代码入口与实现对应

| 模块 | 当前入口 | 关键实现 |
| --- | --- | --- |
| 方位区域和直径 | geometry.py | 半平面裁剪、convex_diameter、minimum_enclosing_circle |
| Q1接收圆盘算例 | build_q12_assets.py | feasible_region额外加入1500 m圆盘 |
| 第二点排序 | planning.py | evaluate_second_point与字典序robust_key |
| 多源控制 | q4_search.py | SparseDirectionalSearch及q4_profile_options |
| 开放路径 | route_oracle.py | exact_open_route_costs、fast_open_route |
| 代理环境 | simulator.py | 位置固定误差、可见性与动作计时 |
| 官方客户端 | client.py及official.py | 合法请求、重试、状态和时间记录 |
| 官方运行入口 | run_official_q3.py及run_official_q4.py | Q3 joint；Q4显式选择配置 |
| 独立评估 | compare_q3_strategies.py及evaluate_q4_search.py | 固定种子及逐局结果输出 |

HTTP执行依照附件2串行进行。每个新动作使用新的request_id，同一动作网络重试复用相同ID和内容；accepted=false时不把响应中的零虚拟时间当作当前时刻。只在direction状态读取示向度，clear不会改变测向机频道，remaining_real_duration_s决定实际现实时间预算。已有官方运行脚本面向演练并检查会话类型，本文所列演练记录不意味着已经执行正式测试。

代理环境按面积均匀采样位置，即半径取1800U、方位取2πV，其中U与V为独立均匀随机数。每个源还生成四个正弦模式组成固定空间误差场，并用振幅绝对值之和归一化，使每个位置的误差保持在±1°内；同一位置重复调用获得同一误差，符合题面“原地重复不能消除误差”的条件。第三问100局配对实验使用150000000至150000099的同一组种子，分别运行基线和joint。

## A.5 结果数据索引

表14 结果与数据文件对应

| 结果 | 支撑材料相对路径 |
| --- | --- |
| Q1与Q2构造例 | artifacts/q12_paper/metrics.json |
| Q3同种子比较 | artifacts/benchmarks/q3_baseline_vs_joint_100.json |
| Q3源数分层 | artifacts/benchmarks/q3_joint_count{10…16}_100.json |
| Q4旧配对实验 | artifacts/benchmarks/q4_final_{base,geometry,balanced}_{fixed16,mixed}_500.json |
| Q4双风险v2 | artifacts/benchmarks/q4_chance_validation_{mix,fix}010_300.json |
| Q4速度配置 | artifacts/benchmarks/q4_v2_alpha025_{mix,fix}_300.json |
| Q4源数分层 | artifacts/benchmarks/q4_source98_count{10…16}_100.json |
| 官方演练 | artifacts/official_practice/下对应run目录的summary.json及客户端日志 |
| 神经停止消融 | artifacts/neural_belief_v1/test_cpu.json及history.json |

正式测试完成后，应将两题各三条原名加密日志加入支撑材料，并以模拟器最终统计填写正文两张正式测试表。案例编码、清除数量、虚拟时间及官方程序运行时间必须逐条对应。